8. sz. melléklet

előfizetői hozzáférési hálózati szakasz kiépítése céljából nyújtott Kábelhely megosztás leírása és igénybevételi feltételei

## A kábelhely megosztás leírása, műszaki megoldásai

## Az Előfizetői Hozzáférési Kábelhely Megosztás, mint alapszolgáltatás keretében a szolgáltatást nyújtó Kötelezett Szolgáltató a tulajdonában lévő kábelhely infrastruktúra meghatározott szakaszain előzetes jogosulti igénybejelentés alapján biztosítja a szolgáltatást igénybevevő Jogosult Szolgáltató elektronikus hírközlő kábeleinek elhelyezését és azoknak a szolgáltatást igénybevevő Jogosult Szolgáltató általi használatát egy erre vonatkozó - jelen INRUO 13. sz. mellékletében foglalt mintaszerződés alapján megkötött - Egyedi Hálózati Szerződés alapján.

## Kábelhely Megosztás szolgáltatás lehetséges műszaki megoldásai

### Kábel elhelyezése Oszlopon/oszlopsoron:

Hírközlési oszlopon elhelyezhető kábelek száma az oszlop méretének, fizikai állapotának a függvénye, ami konkrét igény alapján dönthető el.

A kábelek közötti távolság nem szabályozott, azonban az alsó pozícióban lévő kábel legkisebb földfeletti magassága meghaladja:

- közút felett az 5,5 m,

- egyéb helyeken az 5 m magasságot.

Amennyiben az oszlop műszaki állapota nem megfelelő, akkor a Jogosult kábelének elhelyezése előtt annak cseréje szükséges, amelynek feltételeiről a Felek a Hálózati Szerződésben állapodnak meg.

### Kábel elhelyezése alépítményben

Kötelezett Szolgáltató helyi hozzáférési hálózataiban meglévő alépítmények jellemzően betonágy által összefogott, 105 mm-es PVC csövekből alkotott csőnyílásokból, továbbá a hozzájuk tartozó megszakító létesítményekből áll. A csőnyílás szakaszokban a korábban elhelyezett fémes helyi hálózat számára kábelhely lehet egy egész 105 mm-es PVC cső (egy ilyen csőnyílásba egy db. gyakorlatilag korlátlan keresztmetszetű kábel helyezhető el).

A csőnyílás-kapacitás véges volta miatt Kötelezett Szolgáltató béléscsövezés technológiát is alkalmaz, aminek keretében üres PVC csőnyílás-szakaszokba 3 db. 32 mm-es LPE béléscsövet húzott be. Ezzel a módszerrel az adott szakaszon a kábelhely kapacitás háromszorosára emelkedik (itt is egy béléscső-nyílásba egy db kábel helyezhető el), azonban az egyes béléscső-nyílásokba behúzható kábel teljes keresztmetszete nem haladhatja meg a 25 mm-t. A Kötelezett Szolgáltató hálózatában objektív műszaki okokból a 32 mm-es LPE béléscső további megosztása nem megengedett.

Kötelezett Szolgáltató kábelaknájában akkor helyezhető el újabb kötés, amennyiben ezzel az érintett alépítményben már elhelyezett kábelek üzemeltetése az újabb kötés elhelyezése után is lehetséges. Az új kötés elhelyezhetőségéről Kötelezett Szolgáltató a helyszíni megvalósíthatósági vizsgálat keretében nyilatkozik.

Jogosult Szolgáltató kábelének átadása:

Kötelezett Szolgáltató a Kábelhely Megosztás szolgáltatással érintett kábeleket Jogosult Szolgáltató hálózatában adja át. Kábelakna esetében az átadáshoz Kötelezett Szolgáltató kábelaknájánál egy csőcsonkot (maximum 50 cm) biztosít, amelyen keresztül Jogosult Szolgáltató kábele kivezethető. Az összekapcsolódás adott helyszínen történő megvalósításának részleteit a kiviteli tervnek kell tartalmaznia. Az érintett hálózatok összekapcsolása érdekében Kötelezett Szolgáltató biztosítja a szükséges mértékű együttműködését.

## Az Előfizetői Hozzáférési Kábelhely Megosztás szolgáltatás igénybevételének általános feltételei

### Az Előfizetői Hozzáférési Kábelhely Megosztás szolgáltatás igénybevételének célhoz kötöttsége

Kábelhely rendelkezésre állása esetén a Kötelezett Szolgáltató a Jogosult Szolgáltató erre vonatkozó igénye esetén Előfizetői Hozzáférési Kábelhely Megosztást nyújt annak érdekében, hogy a Jogosult Szolgáltató az általa választott technológiájú, elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását biztosító előfizetői hozzáférési hálózati szakaszait kiépíthesse.

Kábelhely rendelkezésre állása esetén a Kötelezett Szolgáltató a Jogosult Szolgáltató erre vonatkozó igénye esetén a Törzsszöveg 4.1.5. pontjában meghatározott Előfizetői Hozzáférési Kábelhely Megosztást nyújt

### Az Előfizetői Hozzáférési Kábelhely Megosztás szolgáltatás igénybevételének térbeli korlátja

Az Előfizetői Hozzáférési Kábelhely Megosztást a Kötelezett Szolgáltató a Hozzáférési Hálózatában található kábelhelyek esetében biztosítja.

- A Kábelhely Megosztás és kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások igénybevételének folyamata

### Kábelhely megosztással kapcsolatos információszolgáltatás

A kábelhely megosztással kapcsolatos információszolgáltatást a Kötelezett Szolgáltató a Törzsszöveg 4.4.1. pontjában leírtak szerint teljesíti.

### Jogosult Szolgáltató szerződéskötési ajánlata, a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos határidők

A Jogosult Szolgáltató igénybejelentésének tartalmi követelményeit az INRUO Törzsszöveg 9.3. pontja tartalmazza.

A szerződés megkötésével kapcsolatos határidőket az INRUO Törzsszöveg 10.2. pontja, a szerződés teljesítésével kapcsolatos határidőket a Törzsszöveg 11.4. pontja tartalmazza.

  - Kábelhely Megosztás helyszíni megvalósíthatósági vizsgálata

Jogosult Szolgáltató igénye esetében a Kötelezett Szolgáltató helyszíni megvalósíthatósági vizsgálatot végez, mint kiegészítő szolgáltatást. Az igényben Jogosult Szolgáltató jelezheti a helyszíni vizsgálat során való jelenléti szándékát, illetve független szakértő bevonását a helyszíni vizsgálatba.

A helyszíni megvalósíthatósági vizsgálat során Kötelezett Szolgáltató a kábelhely (oszlopsor, alépítmény) infrastruktúra helyszíni vizsgálatával megállapítja, hogy a Jogosult Szolgáltató igénybejelentése alapján meghatározott végpontok között az igényelt kábelhely megosztás megvalósítható-e. A vizsgálat keretében a Kötelezett Szolgáltató felméri, hogy a kábelhely megosztáshoz szükséges szabad férőhely rendelkezésére áll-e, illetve – amennyiben nincs szabad férőhely – vannak-e az érintett szakaszon olyan használaton kívüli kábelek, amelyek eltávolításával a szabad kábelhely biztosítható.

Alépítmény megosztás esetében a Kötelezett Szolgáltató megvizsgálja, hogy az alépítmény megosztáshoz felhasználható szabad alépítmény csövek átjárhatóak-e.

Az átjárhatóság hiánya esetén a megvalósíthatósági vizsgálat kiterjed annak megállapítására, hogy lehetséges-e az átjárhatóság akadályának megszüntetése.

A Kötelezett Szolgáltató a Jogosult Szolgáltató erre irányuló igénye esetén lehetővé teszi  a Jogosult Szolgáltató helyszíni vizsgálat során való jelenlétét, illetve független szakértő bevonását a helyszíni vizsgálatba. A Kötelezett Szolgáltató a helyszíni megvalósíthatósági vizsgálat pontos helyszínével, időpontjával kapcsolatban a Jogosult Szolgáltatót a vizsgálat időpontja előtt legalább 5 nappal értesíti.

Egyéb feltételek: Amennyiben a helyszíni megvalósíthatósági vizsgálat folyamán megállapítást nyer, hogy szabad férőhely hiányában az igényelt átengedés nem megvalósítható, akkor az erre vonatkozó megállapítás időpontjában még nem vizsgált kábelhely szakaszra a helyszíni megvalósíthatósági vizsgálatot a Kötelezett Szolgáltató csak a Jogosult Szolgáltató kifejezett igénye esetén végzi el.

  - Alternatív végponti igények kezelése

Amennyiben a Jogosult Szolgáltató eredeti igénymegjelölésében meghatározott földrajzi pontok között nem lehetséges a kábelhely megosztás, akkor – az erről szóló tájékoztatás megérkezésétől számított 10 munkanapon belül - Jogosult Szolgáltató igényelheti alternatív végpontok vizsgálatát.

A Jogosult Szolgáltató ezen vizsgálati igényének benyújtása esetén Kötelezett Szolgáltató az igény beérkezésétől számított 12 munkanapon belül megvizsgálja, hogy az eredeti igénybejelentésben meghatározott végpontok közelében – a Jogosult Szolgáltatóval egyeztetett távolságon belül – találhatóak-e olyan végpontok, amelyek viszonylatában megvalósítható a kábelhely megosztás, és erről a Jogosult Szolgáltatót tájékoztatja.

  - Az Előfizetői Hozzáférési Kábelhely Megosztás szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kiviteli terv

A Jogosult Szolgáltató előzetes írásbeli igénye alapján a Kötelezett Szolgáltató által megadott Előfizetői Hozzáférési Kábelhely Megosztás megvalósíthatóságával kapcsolatos információk alapján a Jogosult Szolgáltató – amennyiben a kábelhely megosztás igénybevételével végrehajtani kívánt hálózatfejlesztéshez NMHH engedély szükséges, az NMHH által jóváhagyott - kiviteli tervet köteles készíteni az Előfizetői Hozzáférési Kábelhely Megosztással megvalósuló hálózatfejlesztésre. A kiviteli terv elkészítése a szerződéskötést követően kerül sor.

    - Adatszolgáltatás a kiviteli tervhez

A tervezéshez Kötelezett Szolgáltató az alábbi adatokat adja meg:

- szakági helyszínrajzok

- megszakító felvételi lap

- Jogosult Szolgáltató által használható kábelhelyeket (például alépítmény csövek) azonosító információkkal.

A tervezési bemenő információkat Kötelezett Szolgáltató digitális formátumban biztosítja a Jogosult Szolgáltató számára; csak abban az esetben biztosítja az információkat papír formátumban, ha digitális formátumban azok nem állnak rendelkezésre a Kötelezett Szolgáltató nyilvántartásaiban .

A kiviteli tervhez az adatszolgáltatást a Kötelezett Szolgáltató a szerződéskötést követő 5 napon belül biztosítja.

    - A kiviteli terv tartalmi elemei

Az engedélyezési eljárás keretében Jogosult Szolgáltató köteles 3 példányban, kinyomtatva tervjóváhagyáshoz benyújtani a kiviteli terveket Kötelezett Szolgáltató erre kijelölt kapcsolattartója számára.

A kiviteli tervnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- tervezői nyilatkozat,

- műszaki leírás,

- helyszínrajz (1:500-as méretarányban),

- elvi rajz,

- alépítmény esetén csőnyílásfoglaltság ábrázolása megszakítónként, illetve oszlop(sor) bérlet esetén a nyomvonalrajzon feltüntetve,

- Kábeltípus.

    - A kiviteli terv egyeztetési eljárása

A Kábelhely Megosztáshoz szükséges kiviteli tervet Kötelezett Szolgáltató a terv kézhezvételétől számított 5 napon belül észrevételezi.

Az észrevételezés alapján Kötelezett Szolgáltató:

-	a tervet elfogadja, vagy

-	elutasítja - részletes indoklással, vagy

-	hiánypótlása szólít fel – részletes indoklással, vagy

-	módosításra szólít fel – részletes indoklással, vagy

-	terv-zsűrire hívja meg a Jogosult szolgáltatót.

Kiviteli terv elutasítása esetén a Jogosult Szolgáltató új tervet készít.

Hiánypótlásra, módosításra való felszólítás esetén a pótlást, módosítást Jogosult Szolgáltató 15 munkanapon belül eljuttatja a Kötelezett Szolgáltatóhoz. A hiánypótlás, módosítás elmaradása vagy fenti határidőn túli benyújtása esetén a kiviteli terv egyeztetési eljárás a Jogosult Szolgáltatónak felróható okból meghiúsul.

  - Kábelhely megosztást akadályozó, használaton kívüli kábelek eltávolítása

Amennyiben a helyszíni megvalósíthatósági vizsgálat eredményeként a Kötelezett Szolgáltató megállapítja, hogy a Jogosult Szolgáltató által igényelt kábelhely szakaszon vannak olyan, a Kötelezett Szolgáltató, vagy más szolgáltató tulajdonában lévő, használaton kívüli kábelek, amelyek az adott szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz, vagy az előrelátható szolgáltatás-fejlesztési igényeinek megvalósításához nem szükségesek és eltávolításukkal az igényelt kábelhely megosztáshoz szükséges férőhely biztosítható és az eltávolítás fizikailag megvalósítható és a hálózat épségét, egységét, működését nem veszélyezteti, akkor – amennyiben az adott kábelhely szakasz tekintetében a Jogosult Szolgáltató igényt jelent be és a felek az adott kábelhely szakasz megosztása tekintetében szerződést kötnek – köteles azokat eltávolítani.

Amennyiben a kábelek nem a Kötelezett Szolgáltató tulajdonában vannak, akkor a kábelek eltávolításával kapcsolatban a felmerült igényről, valamint az eltávolítás feltételeiről a Kötelezett Szolgáltató tájékoztatja a kábelek tulajdonosát. A kábelek eltávolítására a tulajdonos hozzájárulását követően kerül sor, amennyiben az eltávolítás fizikailag megvalósítható és a hálózat épségét, egységét, működését nem veszélyezteti. A Kötelezett Szolgáltató a tulajdonos értesítését és a tulajdonos hozzájárulással kapcsolatos nyilatkozatát az időpontokat utólag is ellenőrizhető módon dokumentálja.

Amennyiben kábelhely megosztással összefüggésben használaton kívül kábelek eltávolítására kerül sor, akkor a kábelhely megosztás teljesítésére vonatkozóan meghatározott határidő 5 nappal meghosszabbodik. Amennyiben a használaton kívüli kábelek eltávolításához tulajdonosi engedély beszerzésére is szükség van, akkor a teljesítésre vonatkozóan meghatározott határidőbe a tulajdonos értesítésének időpontjától a hozzájárulással kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat megérkezéséig számított időtartam nem számít bele.

A kábelek eltávolításának költsége nem terhelhető a Jogosult Szolgáltatóra. Az eltávolítást végezheti a Kötelezett Szolgáltató, illetve azt a kábel tulajdonjogával rendelkező szolgáltató számára is lehetővé kell tennie, amennyiben azzal a Kötelezett Szolgáltató hálózatának épségét, egységét, annak működését nem veszélyezteti, indokolt esetben a Kötelezett Szolgáltató által biztosított felügyelet mellett.

A Kötelezett Szolgáltató a Jogosult Szolgáltató erre irányuló igénye esetén köteles lehetővé tenni a kábelek eltávolíthatóságának megállapításánál a Jogosult Szolgáltató, valamint a Jogosult Szolgáltató igénye esetén független szakértő jelenlétét.

  - Kábelek telepítése, eltávolítása kábelhely megosztás esetén

A kábelek telepítését, illetve eltávolítását a Kötelezett Szolgáltató kiegészítő szolgáltatás keretében végzi el a Jogosult Szolgáltató számára.

A kábelek telepítése keretében a Kötelezett Szolgáltató elhelyezi a Jogosult Szolgáltató kábeleit a Jogosult Szolgáltató által igénybe vett kábelhelyen (oszlopsoron, alépítményben), kialakítja az ehhez szükséges kábelkötéseket és a kábelhely megosztás végpontjain átadja a Jogosult Szolgáltató számára a telepített kábelek végződéseit. A kábelek eltávolítása keretében a Kötelezett Szolgáltató a Jogosult Szolgáltató igénybejelentése alapján eltávolítja a Jogosult Szolgáltató kábeleit az igénybe vett kábelhelyről és a kábeleket átadja a Jogosult Szolgáltató számára.

Amennyiben a Kábelek telepítése, eltávolítása kábelhely megosztás esetén kiegészítő szolgáltatás elvégzése a kábelhely megosztás létesítéséhez szükséges, akkor ezt a Kötelezett Szolgáltató legkésőbb az Egyedi Hálózati Szerződés tárgyát képező kábelhely megosztás létesítésének időpontjáig elvégzi.

Egyéb feltételek: A Kötelezett Szolgáltató köteles lehetővé tenni, hogy a Jogosult Szolgáltató végezhesse el kábeleinek telepítését, illetve eltávolítását, indokolt esetben a Kötelezett Szolgáltató által biztosított szakfelügyelet mellett.

  - Szakfelügyelet biztosítása

Szakfelügyeletet a Kötelezett Szolgáltató kiegészítő szolgáltatásként nyújt. A Szakfelügyelet biztosítása helyszíni felügyelet biztosítását jelenti a Jogosult Szolgáltató által a Kötelezett Szolgáltató létesítményein belül végzett hálózatépítési és üzemeltetési tevékenységekhez kapcsolódóan. A szolgáltatás keretében a Kötelezett Szolgáltató felügyeletet biztosít a Jogosult Szolgáltató munkavégzéséhez, annak érdekében, hogy az ne veszélyeztesse a Kötelezett Szolgáltató hálózatának épségét, szolgáltatásainak zavartalanságát. Szakfelügyeletet a Kötelezett Szolgáltató csak abban az esetben és olyan mértékben biztosít, amennyiben ez hálózatának és szolgáltatásainak védelméhez szükséges.

A kivitelezési munkák elkezdését Kötelezett Szolgáltató – szükség esetén hatóság által engedélyezett - terv alapján, szükség esetén Kötelezett Szolgáltató szakfelügyelete mellett engedélyezi. Kötelezett Szolgáltató egyedi előírásának hiányában szakfelügyeletre általában abban az esetben lehet szükség, ha a kábelépítési munkában minősítéssel nem rendelkező Jogosult Szolgáltató vagy Jogosult Szolgáltató minősítéssel nem rendelkező alávállalkozója végzi a kivitelezést.

Az adott Egyedi Hálózati Szerződés keretében a Jogosult Szolgáltató által elvégezni kívánt, a fentiek szerint a Szakfelügyelet biztosítása körébe tartozó tevékenységekre vonatkozóan a szakfelügyelet szükségességéről, műszaki tartalmáról, a teljesítés határidejéről – a jelen pontban meghatározott kereteken belül – az Egyedi Hálózati Szerződés rendelkezik.

A Kábelhely megosztás létesítéséhez szükséges szakfelügyeletet a Kötelezett Szolgáltató legkésőbb az Egyedi Hálózati Szerződés tárgyát képező Kábelhely megosztás létesítésének időpontjáig elvégzi.

Azokat a tevékenységeket, amelyek a jelen pontban foglaltak szerint szakfelügyelet biztosítását tehetik szükségessé, a Jogosult Szolgáltató a tevékenység elvégzését megelőzően minimum 8 munkanappal be kell, hogy jelentse a Kötelezett Szolgáltatónál. A bejelentés alapján a Kötelezett Szolgáltató a jelen pontban foglaltak szerint dönt a szakfelügyelet szükségességéről. Kivétel ez alól a Jogosult Szolgáltató által végzett hibaelhárítás, amelynek esetén a Kötelezett Szolgáltató a Jogosult Szolgáltató bejelentését követően a lehető legrövidebb időn belül biztosítja a szakfelügyeletet, amennyiben a tevékenység végzéséhez szakfelügyelet szükséges.

  - Kábelhely-infrastruktúrán és kapcsolódó létesítményein elvégezhető egyéb tevékenységek:

A Kötelezett Szolgáltató biztosítja a Jogosult Szolgáltató számára, hogy a kábeleinek üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, hibaelhárításához szükséges tevékenységeket saját maga, vagy az általa megbízott alvállalkozója elvégezhesse, amennyiben azzal a Kötelezett Szolgáltató hálózatának épségét, egységét, annak működését nem veszélyezteti, indokolt esetben a Kötelezett Szolgáltató által biztosított szakfelügyelet mellett.

### Teljesítménymutatók és a kötbér fizetésére vonatkozó feltételek

A szolgáltatásra vállalt minőségi szintekre és a vállalt minőségi szintek be nem tartása esetén a kötbér fizetésére vonatkozó feltételeket az INRUO 16. sz. melléklete tartalmazza.

# A nyomvonal megváltoztatása

A nyomvonal megváltoztatására irányuló kérelemnek/ajánlatnak a hálózati szerződés módosítási kérelmének megfelelő, alábbi tartalmú információkat tartalmaznia kell:

- Azonosításra szolgáló adatok (név, székhely, cégjegyzékszám stb.);

- A szerződés módosítására irányuló kifejezett nyilatkozat;

- A módosítással érintett szerződés megnevezése (szerződésszám vagy egyéb azonosító);

- A szerződés módosítással érintett részeinek megjelölése;

- A tervezett módosítás tartalma;

- A Kötelezett Szolgáltató által kezdeményezett módosítás esetében hivatkozás a módosítás

referenciaajánlatban foglalt esetére.

A hálózati szerződés módosítását a Jogosult Szolgáltató a referenciaajánlat tartalmát nem érintő módon, valamint a Kötelezett Szolgáltató a referenciaajánlatban meghatározott esetekben a referenciaajánlat tartalmát nem érintő módon kezdeményezheti.

A felek az ajánlat kézhezvételétől számított 10 napon belül kötelesek megállapodni a szerződésmódosítási tárgyalások megkezdéséről, azok menetéről.

# A nyomvonal megváltoztatása a Kötelezett Szolgáltató kezdeményezésére

Amennyiben a Kötelezett Szolgáltató érdekében kerül sor a nyomvonal módosítására, úgy a nyomvonal-változással járó költségek a Kötelezett Szolgáltatót terhelik. A nyomvonal-módosításról Kötelezett Szolgáltató 60 nappal a változást megelőzően köteles a Jogosult Szolgáltatót írásban értesíteni.

a.) Amennyiben a Jogosult Szolgáltató az új nyomvonalon összeköttetésre nem tart igényt, azt köteles a Kötelezett Szolgáltató értesítésének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban jelezni. Ebben az esetben a Felek jelen Szerződést írásban módosítják, és Jogosult Szolgáltató az általa addig jelen Szerződés alapján igénybe vett Kábelhelyeket jegyzőkönyv alapján köteles a Kötelezett Szolgáltatónak rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni, vagy kábeleltávolítás esetén azt megrendelni a Kötelezett Szolgáltatónál.

b.) Amennyiben a Jogosult Szolgáltató a megváltozott nyomvonalon összeköttetésre igényt tart, a Felek a jelen Szerződést a változás időpontjával írásban módosítják.

# A nyomvonal megváltoztatása egyéb okból

Amennyiben a Felektől független okból (így különösen, de nem kizárólagosan: jogerős hatósági határozat vagy jogerős bírói ítélet alapján, továbbá vis major következtében) kerül sor a nyomvonal módosításra, ebben az esetben mindkét Fél viseli a saját költségét. Amennyiben egy külső fél érdekében kerül sor a nyomvonal módosításra, ekkor a felmerülő költségek a külső felet terhelik.

# A Kábelhely Megosztás szüneteltetése

A Kötelezett Szolgáltató elháríthatatlan külső ok vagy jogszabály alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetén szüneteltetheti a Szolgáltatást.

Ha bármely Szolgáltatás szüneteltetésére - más műszaki megoldás hiányában, a Jogosult Szolgáltató előzetes értesítése mellett - a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása vagy más a Szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység elvégzése céljából kerül sor, ez alkalmanként a 8 órát nem haladhatja meg. Ilyen esetben a Kötelezett Szolgáltató köteles a szüneteltetés időpontjáról a Jogosult Szolgáltatót legalább 8 (nyolc) nappal előbb írásban értesíteni. A Kötelezett Szolgáltató érdekkörében felmerülő szüneteltetés és mindkét fél érdekkörén kívül eső ok miatt bekövetkező szünetelés időtartamára az Jogosultat díjfizetési kötelezettség nem terheli.

## Felelősségi határok

### Kötelezett Szolgáltató felelőssége

A Kötelezett Szolgáltató jelen INRUO-ban foglalt szolgáltatásokra vonatkozó általános felelősségét az INRUO törzsszöveg 5.7. pontja szabályozza.  A Kötelezett Szolgáltató Kábelhely Megosztással kapcsolatban további felelősséget vállal az alábbiak szerint:

Kötelezett Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a Kábelhely Megosztás szolgáltatás alapját képező alépítmény illetve oszlop(sor) a szolgáltatás teljes tartama alatt megfelel az INRUO-ban előírt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy a Kábelhely a szolgáltatás teljes tartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.

A Kötelezett Szolgáltató felelősséget vállal továbbá, hogy a szolgáltatás tárgyát képező Kábelhely vonatkozásában harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Jogosult Szolgáltató számára nyújtott Kábelhely Megosztási szolgáltatás igénybevételét és az INRUO-ban meghatározott jogainak gyakorlását a szolgáltatás alatt korlátozná, vagy kizárná.

### Jogosult Szolgáltató felelőssége

Jogosult Szolgáltató felelőssége a saját tulajdonát képező kábelek állagának megóvása.

Jogosult Szolgáltató köteles a Kötelezett Szolgáltatót értesíteni, ha Kábelhely Megosztás szolgáltatás alapján a Kábelhelyeken a Kötelezett Szolgáltatót terhelő munkák elvégzése szükséges, illetve súlyos károsodás veszélyének fennállása esetén.

A Jogosult Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a megosztott Kábelhely a Kötelezett Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, a fölött a Jogosult Szolgáltatónak az Egyedi Kábelhely Megosztási Hálózati Szerződésben kifejezetten megállapodottakon túl egyéb rendelkezési joga nincs.

## Tartalékképzés

A Kötelezett Szolgáltató tartalékként fenntart üres kábelhelyet, amelyre a Kábelhely Megosztási kötelezettség nem vonatkozik. A tartalékként fenntartható üres Kábelhely nem lehet több, mint az adott Kábelhely szakasz teljes férőhely kapacitásának 20%-a.

Alépítmények esetében, ha az adott alépítmény szakaszon az alépítményben elhelyezkedő minden üres kábelvezető cső férőhely kapacitása meghaladja az alépítmény szakasz teljes férőhely kapacitásának 20%-át, akkor a legkisebb férőhely kapacitású üres kábelvezető cső tartható fenn tartalékként.

## Idegen tulajdonú kábelhely

Kábelhely Megosztási kötelezettség kizárólag a Kötelezett Szolgáltató saját tulajdonú kábelhelyei tekintetében terheli a Kötelezett Szolgáltatót. Amennyiben a Jogosult Szolgáltató jelen INRUO alapján előírt Kábelhely Megosztásra vonatkozó igénye csak olyan Kábelhely szakasz felhasználásával teljesíthető, amely nem a Kötelezett Szolgáltató tulajdona, de azt a Kötelezett Szolgáltató ténylegesen használja, vagy azzal kapcsolatban egyéb jogokkal rendelkezik, akkor a Kötelezett Szolgáltató ezt a Jogosult Szolgáltató felé jelzi. A Kötelezett Szolgáltató megadja a Jogosult Szolgáltató számára azokat a rendelkezésre álló információkat, amelyek alapján a Jogosult Szolgáltató az érintett Kábelhely szakasz elhelyezkedését, valamint a Kábelhely tulajdonosát azonosíthatja. A Kötelezett Szolgáltató szabad Kábelhely megléte esetén nem akadályozza meg azt, hogy a Jogosult Szolgáltató kábelhely megosztást vegyen igénybe a kábelhely tulajdonosával való megegyezést követően, továbbá a harmadik fél által biztosított kábelhely megosztás megvalósíthatóságához szükséges mértékben közreműködik a harmadik fél tulajdonában álló kábelhely megosztás megvalósításában.

Alépítmény szakasz: két megszakító létesítmény (kábelakna) közötti szakasz.